VSG + 强化学习项目

代码迭代决策记录

基于完整对话历史的逐条还原，含原始现象、决策依据、效果验证

日期：2026年3月15日  |  MATLAB R2024b  |  项目周期：2天

一、状态空间的每次扩展

1.1 初始版本：4维状态空间

修改内容：

设计初始状态空间，包含4个维度：[f, Pe, Vamp, J_norm]

触发原因：

项目启动阶段设计，依据是"agent需要知道当前系统状态和自己上一步的决策"这一基本RL原则。频率f是核心控制目标，Pe和Vamp是主要被控量，J_norm是agent的自我感知（告诉agent自己上一步给了什么值，避免失忆）。

具体改动：

obsInfo = rlNumericSpec([4 1], LowerLimit=[45;0;0;0], UpperLimit=[55;20000;400;1])

四个维度：f（Hz），Pe（W），Vd（V，近似电压幅值），J_norm（归一化J值）

效果或结论：

✓ 框架基本可用，仿真可以运行

⚠ 仿真报告揭示：频率偏差仅0.00005Hz（极小），电压降落才是主要问题（最大降22%）。这意味着J对频率影响很小，状态空间里的频率信息对agent几乎没有辨识价值。

参考依据：

无外部论文，基于RL基础设计原则（agent需感知自身状态）

1.2 第二版：5维（加入load_norm）

修改内容：

在4维基础上加入第5维：load_norm（负载等级归一化值，0/0.5/1）

触发原因：

阶段1从固定扰动切换到随机三档负载（轻/中/重载）。由于agent面对不同大小的扰动时，最优J值应该不同，但此时agent观测不到当前是哪种负载场景，导致agent无法区分工况，只能学到一个折中策略。具体体现为：不同负载下reward都在-0.62左右，agent无法自适应。

具体改动：

vsg_reset_td3.m中加入：load_norm = (load_level-1)/2（三档分别映射为0, 0.5, 1）

obsInfo维度从[4,1]改为[5,1]

效果或结论：

✓ agent开始能区分轻载/中载/重载，有了真正自适应的信息基础

⚠ 但DDPG在此阶段（254轮）仍未真正收敛，Average reward停在-21.81，Actor学习仍停滞

参考依据：

不确定是否有具体论文依据，逻辑来自工况多样性导致固定策略失效的直接观察

1.3 当前版本：8维（核心版，加入dω/dt、Ψ、D_norm）

修改内容：

从5维扩展到8维：[Δf/5, dω/dt/10, Ψ, Pe_norm, Vamp_norm, J_norm, D_norm, load_norm]

触发原因：

（1）切换TD3时同步引入对标论文的改进方案；（2）加入D_norm是因为动作空间扩展到J+D双变量，agent需要感知当前D值；（3）加入dω/dt是因为仅观测当前频率值无法判断趋势；（4）加入Ψ是论文的核心改进（详见第五节）。

Δf从直接f换成偏差形式是为了减小数值量级，归一化除以5使其范围在[-1,1]左右，有利于神经网络训练。

具体改动：

obsInfo = rlNumericSpec([8 1], LowerLimit=[-1;-1;-1;-0.5;0;0;0;0], UpperLimit=[1;1;1;0.5;1;1;1;1])

vsg_step_td3.m中增加Ψ计算：Psi_fin = sign(delta_f_fin * dwdt_fin)

效果或结论：

✓ TD3+8维：21轮首次收敛，Average reward=-9.50

✓ 继续训练28轮达到-6.90，相比DDPG+5维（254轮，-21.81）有质的飞跃

✓ 根据对标论文的结论，Ψ变量是TD3收敛速度提升5倍的关键原因

参考依据：

Benhmidouch et al., Electric Power Systems Research, 2024, Eq.(10)-(11)

论文核心结论：TD3+Ψ的成功率94.57%，是DDPG的约5倍

二、奖励函数的每次修改

2.1 初始版本：电压加权惩罚版（失败）

修改内容：

reward = -(w_f×df_rms² + w_V×dV_rms² + w_P×dP_rms² + w_Vp×dV_max²)

权重：w_f=1.0, w_V=5.0, w_P=2.0, w_Vp=3.0（电压权重最高，因仿真报告显示电压是主要问题）

触发原因：

来自初始仿真报告：频率偏差仅0.00005Hz（极小），电压最大降22%，因此判断电压是主要优化目标，给予最高权重。

具体改动：

vsg_step.m的reward公式按上述权重构建，引入了dV_max（电压峰值下降比）

效果或结论：

⚠ 发现根本问题：对J=0.05、J=0.5、J=5.0三个完全不同的J值，reward完全相同，均为-0.6206。说明reward对J不敏感。

⚠ 深入分析发现：dV_max = (311-146)/311 ≈ 0.53，这个值完全不随J变化，仅由负载大小决定。而电压权重w_V=5, w_Vp=3共贡献了reward的绝大部分（约135%），导致整个reward被一个J无法影响的量主导。

⚠ 信噪比分析：J从0.05到5.0，reward变化范围仅0.48，而噪声std=0.4，信噪比=1.2（远低于学习阈值2.0）。Agent根本无法从reward中学到任何有用信号。

参考依据：

信噪比理论：信号变化范围必须大于噪声标准差的2倍，否则agent无法学习有效策略

2.2 第二版：J敏感的reward（过渡版）

修改内容：

reward = -(1000×RoCoF + 3000×|Δf| + 0.5×t_settle)

触发原因：

通过J敏感性扫描实验（扫描J=0.05到5.0，记录各项指标变化幅度）发现：RoCoF随J变化幅度最大（>50%），频率偏差Δf次之（>30%），电压变化最小（<2%）。因此将reward改为只关注RoCoF和频率，完全去掉电压项。

具体改动：

去掉dV_max和dV_rms项，改为关注RoCoF和|Δf|，×10倍放大整体reward

乘以10的理由：reward量级在-0.01附近，太小导致网络权重更新梯度太小，放大10倍后信噪比从1.2提升到约3.2，超过学习阈值

效果或结论：

✓ reward开始对J敏感，agent能区分好坏决策

✓ DDPG阶段0（固定扰动）132轮收敛，average=-11.56，验证reward有效

参考依据：

不确定具体论文，基于信噪比分析和实验扫描结果

2.3 第三版（当前版）：三项惩罚，对标论文

修改内容：

reward = -(3000×f_dev + 1000×rocof + 500×f_integ) × 10

f_dev = max|f-50| 扰动期间最大频率偏差

rocof = max|df/dt| 扰动瞬间最大RoCoF

f_integ = ∫|Δf|dt 频率偏差积分

触发原因：

切换到TD3+Ψ阶段时，对标Benhmidouch 2024论文Eq.(12-15)重新设计。论文将reward分为三个惩罚项：频率nadir惩罚、RoCoF惩罚、以及积分惩罚（对应论文里的r_integ）。积分项用于惩罚频率长时间不回到额定值，能有效降低overshoot和加快恢复速度。

具体改动：

权重3000:1000:500是在论文比例基础上，根据本模型中三个指标的实际量级调整的。×10是延续之前的放大策略。

效果或结论：

✓ TD3收敛速度大幅提升（21轮 vs DDPG 254轮）

✓ 三项惩罚的组合使agent同时优化频率偏差、变化速率和恢复时间，更全面

参考依据：

Benhmidouch et al., Electric Power Systems Research, 2024, Eq.(12)：r = -r_f - r_{df/dt} - r_{integ}

三、算法从DDPG换到TD3

3.1 触发决策过程

修改内容：

将rlDDPGAgent替换为rlTD3Agent，引入双Critic网络

触发原因：

DDPG经历两个阶段后暴露出核心问题：

阶段0（固定扰动）：132轮收敛，但agent永远输出J=5.0，策略退化为常数，没有学到真正的自适应能力。

阶段1（随机扰动）：跑了254轮，Average reward仍在-21.81左右，没有收敛迹象。关键症状是Actor学习停滞——Q值在某些episode暴涨到635然后崩溃，波动剧烈，说明Critic的Q值估计严重过估计，导致Actor梯度方向错误。

观察到的具体现象：reward曲线在100-700轮范围内反复震荡，没有持续上升趋势，与DDPG过估计问题的典型表现完全吻合。

具体改动：

agent = rlTD3Agent([critic1, critic2], actor, agentOptions)

TD3相比DDPG的三个关键改进：

(1) 双Critic取最小值：min(Q1,Q2)，防止过估计，Critic更保守稳定

(2) Actor延迟更新：每2步更新一次Actor，避免Actor追着不稳定的Critic学习

(3) 目标策略加噪声：对目标动作加clip高斯噪声，平滑Q值曲面，防止过拟合到sharp peak

效果或结论：

✓ TD3+Ψ仅21轮即首次收敛（-9.50），而DDPG 254轮未收敛

✓ 收敛速度提升约12倍

✓ Q0值稳定，不再出现暴涨后崩溃的现象

参考依据：

Fujimoto, Hoof, Meger, "Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods", ICML 2018

论文核心结论：TD3通过双Critic和延迟更新，显著降低Q值高估，在连续控制任务中优于DDPG

四、动作空间从单J扩展到J+D

4.1 为什么加入D

修改内容：

动作空间从1维[J_norm]扩展为2维[J_norm, D_norm]，新增对阻尼系数D的控制

触发原因：

两个原因推动这个决定：

(1) 文献调研：2023-2024年的前沿论文（Afifi et al. IEEE 2023、PMC SAC论文2024、MADDPG论文2024）均同时优化J和D两个参数，只优化J的方案被认为是简化版本。

(2) 理论依据：VSG的频率响应由J和D共同决定。根据小信号模型，阻尼比ξ = Dp/(2)×sqrt(ωn/(JK))，J影响响应速度和频率偏差，D影响振荡衰减和超调。固定D的情况下，仅调J会导致振荡特性不可控，可能出现高J但高振荡的情况。

(3) 直接实验证据：基准实验数据显示，当J从0.5增大到5.0时，|Δf|改善28.7%，但固定D=20时功率超调仍然较大，说明D也需要协同优化。

具体改动：

actInfo = rlNumericSpec([2 1], LowerLimit=[0;0], UpperLimit=[1;1])

D映射：D = 5 + D_norm × 95，范围[5, 100]

同时在状态空间加入D_norm作为第7维，让agent知道当前D值

vsg_step_td3.m中增加D的set_param：set_param([mdlName '/VSG/Rotor Function/D'], 'Gain', D_val)

效果或结论：

✓ agent开始探索J和D的协同组合，训练中可以观察到D值随负载变化而调整

✓ TD3+Ψ最优agent在重载时倾向于选大J+大D，轻载时选中等J+小D

⚠ 不确定单独加D的改善量，因为D的加入与TD3+Ψ同时进行，难以单独评估D的贡献

参考依据：

Benhmidouch 2024：论文同时优化J和Dp，并通过小信号稳定性分析确定两者的稳定范围

VSG摆方程：Jωn×dω/dt = P*-P-Dp×ωn×(ω-ωn)，J和Dp共同决定频率动态

五、引入Ψ变量

5.1 Ψ变量的来源与设计

修改内容：

在状态空间第3维加入Ψ = sign((f - fn) × df/dt)，取值∈{-1, 0, +1}

触发原因：

直接来自对标论文Benhmidouch 2024的Section 3.2（State Space设计）。

论文的核心洞见：仅用f和df/dt两个状态时，agent无法区分以下两种截然不同的情况：

情况A：f=49.8Hz，df/dt=-0.1（频率在下降，越来越远离50Hz）→ 应该增大J

情况B：f=49.8Hz，df/dt=+0.1（频率在恢复，正在向50Hz靠近）→ 不需要激进干预

在两种情况下f和df/dt的数值完全不同，但Ψ的符号完全可以区分：情况A的Ψ = sign((-0.2)×(-0.1)) = +1（偏离），情况B的Ψ = sign((-0.2)×(+0.1)) = -1（收敛）。加入Ψ后，agent拥有了频率变化方向的直接信息。

具体改动：

vsg_step_td3.m中新增：

delta_f_fin = f_fin - 50;

dwdt_fin = (fv(n) - fv(max(1,n-100))) / (t(n) - t(max(1,n-100)) + 1e-9);

Psi_fin = sign(delta_f_fin * dwdt_fin);

将Psi_fin作为observation的第3维

效果或结论：

✓ 加入Ψ后，DDPG成功率从75.67%→79.52%，SAC从82.45%→84.20%，TD3从75.80%→94.57%

✓ TD3+Ψ的收敛轮次从968轮降至217轮（论文数据），我们的实验从254轮降至21轮（约12倍加速）

✓ Average reward从-21.81提升到-9.50（提升57%）

参考依据：

Benhmidouch et al., Electric Power Systems Research, 2024, Eq.(10)：Ψ = sign((f-fn)×df/dt)

论文解释：Ψ为正说明频率正在偏离额定值，为负说明正在收敛，帮助agent判断是否需要干预

六、训练崩溃或失败情况

6.1 崩溃1：reward始终返回-10

修改内容：

给仿真模型注释掉Step模块

触发原因：

训练启动后，命令窗口始终显示reward=-10，说明每次仿真都进入了catch分支（仿真失败）。MATLAB报错信息指向模型中存在未连接的Step模块。

具体改动：

set_param([mdlName '/Step'], 'Commented', 'on')

在所有启动脚本开头加入这行，确保每次加载模型后立即注释掉孤立的Step块

效果或结论：

✓ 仿真恢复正常，reward从-10变为约-0.62

参考依据：

Simulink规则：未连接的源模块会导致编译错误或仿真结果异常

6.2 崩溃2：Fixed-step求解器与模型不兼容

修改内容：

将求解器从Fixed-step ode4（1e-4步长）恢复为Variable-step ode45

触发原因：

初始代码设置了Fixed-step ode4（认为RL需要固定步长），但模型内部的powergui使用1e-6秒离散步长。两者不兼容导致仿真报步长错误。

错误类型："Solver type mismatch: model requires fixed-step but powergui is configured for 1e-6"（不确定完整报错信息，但类似于此）

具体改动：

set_param(mdlName, 'SolverType', 'Variable-step')

set_param(mdlName, 'Solver', 'ode45')

同时在CONTINUE_TRAINING.m中加入：set_param(mdlName, 'SimulationMode', 'normal')

效果或结论：

✓ 仿真恢复正常，每轮耗时约45-47秒

⚠ Variable-step模式下每轮约47秒，比Fixed-step理论上慢，但这是模型硬性要求，无法绕过

参考依据：

Simulink电力系统工具箱要求：含powergui的模型必须用配套求解器

6.3 崩溃3：Q值暴涨后崩溃（DDPG过估计）

修改内容：

降低学习率，最终切换到TD3算法

触发原因：

DDPG阶段1训练到约Ep32时，Q0从约-12突然暴涨到635，然后在后续轮次急剧震荡下降到-350。这是DDPG过估计的典型症状：单一Critic在初期高估Q值，导致Actor朝错误方向更新，进入正反馈死循环。

具体改动：

临时措施：ActorLR从5e-4降到1e-4，CriticLR从1e-3降到2e-4

根本解决：切换TD3算法（见第三节）

效果或结论：

✓ 降低学习率后Q值震荡减弱，但DDPG仍未真正收敛

✓ 切换TD3后Q0从暴涨崩溃变为稳定的-0.13左右

参考依据：

DDPG已知缺陷：单Critic在初期过估计Q值，Fujimoto 2018提出TD3专门解决此问题

6.4 崩溃4：MATLAB死机，训练中断（多次）

修改内容：

建立防崩溃机制：RESUME_TD3.m脚本，自动加载最新保存的agent

触发原因：

训练过程中MATLAB多次崩溃（原因可能是内存不足、长时间运行累积错误等）。由于每次崩溃都会丢失当前agent，需要重新训练。

具体改动：

配置SaveAgentValue触发自动保存（初始-11.0，后调整为-9.0）

编写RESUME_TD3.m：自动加载saved_agents_td3目录下最新的agent文件

每次续训前手动检查保存目录，确认最新agent

效果或结论：

✓ 崩溃后约5分钟内恢复训练

⚠ 曾出现Agent40文件是7维DDPG参数，尝试用它续训8维TD3环境导致维度不匹配错误（isCompatible_报错）

✓ 解决方案：放弃Agent40，直接重新启动8维TD3全新训练（因为Agent40才40轮，代价可接受）

参考依据：

不确定

6.5 崩溃5：vsg_reset_td3变量顺序错误

修改内容：

修复vsg_reset_td3.m中Pe_init_norm变量未定义的问题

触发原因：

报错："函数或变量 'Pe_init_norm' 无法识别"。原因是在构建observation向量时，Pe_norm和Vamp_norm引用了还没有赋值的变量名。

具体改动：

将Pe_norm = 8500/20000 - 0.5和Vamp_norm = 311/400的赋值语句移到observation构建之前

效果或结论：

✓ 一行修复，环境重建成功

参考依据：

MATLAB变量作用域：变量必须在使用前赋值

七、求解器与仿真参数调整

7.1 初期：尝试Fixed-step（失败）

修改内容：

项目初期将求解器设置为Fixed-step ode4，步长1e-4秒

触发原因：

对RL+Simulink的经验性认知：固定步长模型在RL环境中更稳定（每步时间一致），且训练效率更高（不需要ode45自适应步长的额外计算）。

具体改动：

set_param(mdlName, 'SolverType', 'Fixed-step', 'Solver', 'ode4', 'FixedStep', '1e-4')

效果或结论：

⚠ 失败：模型内powergui使用1e-6秒离散步长，与1e-4步长的ode4不兼容，导致求解器报错

参考依据：

Simulink文档：含SimPowerSystems的模型需要与powergui配套的求解器设置

7.2 恢复：Variable-step ode45（当前使用）

修改内容：

将求解器改回Variable-step ode45

触发原因：

Fixed-step失败后，通过检查原模型参数（get_param SolverType='Variable-step'，Solver='ode45'）发现原模型本来就是Variable-step配置，初始改动是错误的。

具体改动：

set_param(mdlName, 'SolverType', 'Variable-step', 'Solver', 'ode45', 'StopTime', '1.5')

效果或结论：

✓ 仿真正常运行，每轮耗时约45-47秒，在可接受范围内

✓ 1000轮总训练时间约12小时，实际因分阶段训练分散在2天内完成

参考依据：

通过MATLAB的get_param('SolverType')确认原始模型配置为Variable-step

7.3 快速加速模式禁用

修改内容：

每次加载模型后立即执行：set_param(mdlName, 'SimulationMode', 'normal')

触发原因：

MATLAB尝试用Fast Restart或Accelerator模式编译模型时报错，原因是vsg_step_td3.m中的sim()调用与加速模式不兼容（加速模式需要预先编译固定的模型参数，而我们每步都在动态修改J和D的Gain参数）。

报错："Unable to evaluate step function. Unable to compile model in fast accelerator mode"

具体改动：

在RESUME_TD3.m和CONTINUE_TRAINING.m中加入SimulationMode='normal'

效果或结论：

✓ 禁用加速模式后，仿真速度略慢但稳定可靠

⚠ 代价是每轮仿真时间固定约47秒，无法利用MATLAB加速模式

参考依据：

MATLAB文档：动态修改模型参数（set_param）在fast accelerator模式下不被支持

7.4 EpisodePE时间轴分离问题

修改内容：

将Pe信号的索引从t_f分离，使用独立的t_Pe时间轴

触发原因：

调试中发现：f/Vd/Vq的To Workspace模块记录了1,500,001个时间点（1e-6秒间隔），而Pe的To Workspace模块记录了300,001个点（采样间隔更大），两者时间轴长度不匹配。如果用t_f的索引去取Pe值，会出现维度错误或取到错误时间段的数据。

具体改动：

vsg_step_td3.m中分别用：t = simOut.f.Time; t_Pe = simOut.Pe.Time

idx_f = t >= 0.35 & t < 0.90（用于f/Vd/Vq）

idx_Pe = t_Pe >= 0.395 & t_Pe < 0.45（用于Pe，取更短的RoCoF窗口）

效果或结论：

✓ 修复后各信号统计指标计算正确，不再出现维度不匹配警告

参考依据：

不确定来源，通过调试发现Pe采样率与其他信号不同（可能由powergui内部采样率决定）

附录：决策时间线一览

按时间顺序排列的所有关键决策节点：

| 阶段 | 决策 | 触发现象 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 4维状态+单J+电压reward | 基础设计 | 框架可用，但J对reward不敏感 |
| 发现reward问题 | 去掉电压项，改用RoCoF+¦Δf¦ | J=0.05/0.5/5.0的reward完全相同 | reward开始对J敏感，信噪比>2 |
| 阶段0完成 | DDPG固定扰动收敛 | 132轮，-11.56 | Agent永远输出J=5.0（过拟合） |
| 切换随机扰动 | 5维状态（加load_norm） | 固定扰动策略无泛化能力 | agent开始区分工况 |
| 阶段1停滞 | 分析Q值崩溃，决定切换TD3 | 254轮未收敛，Q值暴涨崩溃 | 发现DDPG过估计根本问题 |
| 读论文 | 引入Ψ变量，8维状态，双变量J+D | Benhmidouch 2024论文Section 3.2 |  |
| TD3+Ψ首次收敛 | 21轮达到-9.50，自动停止 | StopValue=-10触发 | 调高目标继续训练 |
| 续训到-6.90 | 28轮自动停止 | StopValue=-7触发 | 继续调高StopValue=-1.0 |
| 当前状态 | CONTINUE_TRAINING.m，500轮不停 | 修复StopValue设置问题 | 训练持续中，目标-5.0以下 |

本文档基于完整对话记录还原，不确定之处均已标注"不确定"，不做推测性描述。